Лабораторная работа №4

# Эмулятор RISC-V

## Инструментарий и требования к работе

| Допустимые языки | C | C++ | Java |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарты / версии | C23 | C++23 | Temurin-21.0.4 |
| Требования для всех работ | Правила оформления и написания работ |  |  |
| Материалы | riscv-asm-manual riscv-isa-release-2025-04-30 unprivileged |  |  |

# Описание работы

Необходимо смоделировать работу системы “процессор-кэш-память” при выполнении кода на RISC-V с политиками вытеснения LRU и bit-pLRU.

Аргументы программе передаются через командную строку и могут располагаться в любом порядке относительно друг друга.

| Аргументы | Комментарии |
| --- | --- |
| -i <имя_файла> | Состояние регистров и оперативной памяти регистров перед началом исполнения. |
| -o <имя_файла> <адрес_начала> <размер> | [Опционально] Состояние регистров и оперативной памяти (как её видит исполняемый код) по окончании исполнения. |

Обратите внимание: <адрес_начала> и <размер> могут быть указаны как в десятичной системе, так и в шестнадцатиричной (с префиксом 0x). Числа указаны в Little endian.

Вывод результата моделирования (число попаданий к общему числу обращений в процентах) производится в поток вывода в формате printf. Кроме общего процента попадания необходимо вычислить процент попадания отдельно для инструкций и для данных.

"¦ replacement ¦ hit_rate ¦ instr_hit_rate ¦ data_hit_rate ¦ instr_access ¦ instr_hit ¦ data_access ¦ data_hit ¦\n" "¦ :---------- ¦ :------: ¦ -------------: ¦ ------------: ¦ -----------: ¦ -----------: ¦ -----------: ¦ -----------: ¦\n" "¦ LRU ¦ %3.4f%% ¦ %3.4f%% ¦ %3.4f%% ¦ %12d ¦ %12d ¦ %12d ¦ %12d ¦\n" "¦ bpLRU ¦ %3.4f%% ¦ %3.4f%% ¦ %3.4f%% ¦ %12d ¦ %12d ¦ %12d ¦ %12d ¦\n"

В случае, когда не было обращений к памяти, следует выводить nan% и 0. Для вывода результата настоятельно рекомендуется использовать printf в C и printf/format в C++.

Если какая-то из политик вытеснения не реализована, то выводится -. Например, если нет реализации pLRU, то вывод про него будет:

"¦ bpLRU ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦\n"

Расхождение даже в один пробельный символ или потерянный знак % приведёт к тому, что ответ не будет зачтён.

## Входной файл

Двоичный файл в формате:

| Первые 32*4 байта | состояние регистров: pc, x1, …, x31 |
| --- | --- |
| Фрагменты оперативной памяти в формате | 4 байта – адрес начала 4 байта – размер данного фрагмента N N байт – фрагмент оперативной памяти |

Состояние памяти вне поданных фрагментов неопределено.

Необходимо поддерживать команды RV32I и RV32M.

## Выходной файл

Аналогичен входному, но содержит только 1 фрагмент памяти. Выходной файл должно быть возможно подать вашей же программе на вход. Состояние памяти с точки зрения ISA, другими словами – состояние памяти, которое видит исполняемая программа.

# Исполнение команд

Команды исполняются последовательно и читаются из памяти только перед непосредственным исполнением одной операцией чтения.

Концом исполнения кода программы считается переход на адрес, содержащийся в регистре ra на старте программы.

Гарантируется, что в памяти команды и данные не пересекаются (например, команда записи в память не изменит исходные команды).

Многобайтовое обращение считается за одну операцию. Гарантируется, что все обращения к памяти выровненные – адрес начала кратен размеру порции данных.

Команды ecall и ebreak приводят к завершению исполнения.

# Кэш-память

Моделируемый кэш общий для данных и команд. По реализации должно быть однозначно понятно, что кэш реализован нужной конфигурации!

Начальное состояние: кэш пуст, все кэш-линии в состоянии invalid.

Все приведённые ниже переменные или константы должны в явном виде располагаться в коде (желательно в одном файле). Не запрещено оставлять комментарий как был посчитан тот или иной параметр.

| Параметр | Пояснение |
| --- | --- |
| MEMORY_SIZE | размер памяти (в байтах) |
| CACHE_SIZE | размер кэша без учёта служебной инф-и (в байтах) |
| CACHE_LINE_SIZE | размер кэш-линии (в байтах) |
| CACHE_LINE_COUNT | кол-во кэш-линий |
| CACHE_WAY | ассоциативность |
| CACHE_SET_COUNT | кол-во блоков кэш-линий |
| ADDRESS_LEN | длина адреса (в битах) |
| CACHE_TAG_LEN | длина тэга адреса (в битах) |
| CACHE_INDEX_LEN | длина индекса блока кэш-линий (в битах) |
| CACHE_OFFSET_LEN | длина смещения внутри кэш-линии (в битах) |

Интерпретация адреса кэшем (слева старшие биты, справа – младшие):

| tag | index | offset |
| --- | --- | --- |
| CACHE_TAG_LEN | CACHE_INDEX_LEN | CACHE_OFFSET_LEN |

## Параметры системы

Ниже указаны варианты конфигурации. Номер варианта каждого студента указан в таблице курса. Пустые ячейки – параметр необходимо вычислить самостоятельно.

| Параметры | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конфигурация кэша | look-through write-back write-allocate |  |  |
| Политика вытеснения кэша | LRU и bit-pLRU |  |  |
| MEMORY_SIZE |  | 512 Кбайт | 256 Кбайт |
| ADDRESS_LEN | 17 |  |  |
| CACHE_TAG_LEN |  |  | 8 |
| CACHE_INDEX_LEN | 4 | 4 |  |
| CACHE_OFFSET_LEN |  | 5 |  |
| CACHE_SIZE |  | 2 Кбайта |  |
| CACHE_LINE_SIZE | 64 |  |  |
| CACHE_LINE_COUNT | 64 |  |  |
| CACHE_SET_COUNT |  |  | 32 |
| CACHE_WAY |  |  | 4 |

# task.bin

Помимо программы в репозиторий необходимо загрузить task.bin, который будет содержать такое состояние памяти и регистров, при котором в результате исполнения:

- произойдёт хотя бы одно вытеснение из кэша;

- для хотя бы одной из политик вытеснения будут достигнуты проценты (проценты представлены в таблице курса на листе лабораторной).

Будет полезным приложить в репозиторий task.asm, в котором вы опишите на ассемблере RISC-V тот код, который лежит в вашем task.bin. Так будет проще дать вам информативную обратную связь при возникновении проблем.

В автотестах будет производиться запуск с вашим task.bin файлом. Допустимо отклонение в 0.0001% от ожидаемого ответа.

### Полезное для понимания: симулятор RISC-V

GitHub - mortbopet/Ripes: A graphical processor simulator and assembly editor for the RISC-V ISA

Визуальный симулятор архитектуры и редактор ассемблерного кода, созданный для RISC-V.

Вы можете загрузить туда код на С/С++ и при помощи gnu toolchain скопилировать его или сразу загрузить elf / двоичный сырой файл. Загруженный код можно исполнить. На выбор доступны разные конфигурации конвейера и кэша.